生产保障分公司环境信息公开表

单位基本信息

| 单位名称 | 生产保障分公司 | 统一社会信用代码 | 916100002205322449 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 陕西省渭南市华州区金堆镇 | 地理位置 | 经度109°57′53″E、纬度34°17′11″N |
| 企业负责人 | 谭俊涛 | 邮政编码 | 714102 |
| 环保负责人 | 梁柯 | 联系电话 | 0913-4089020 |
| 行业类别 | 热力生产和供应（4430） | 电子邮箱 | scbzfgs@163.com |
| 成立时间 | 2018年5月 | 生产周期 | 365天/年 |
| 从业人数 | 438 | 占地面积 |  |
| 单位简介 | 生产保障分公司成立于2018年5月，位于渭南市华州区金堆镇，是金堆城钼业集团有限公司下属的二级单位，主要为矿区职工提供生活生产保障服务，主要业务为供电、供水、供暖、通讯及其它辅助工作。2016年3月，委托陕西中圣环境科技发展有限公司编制《金堆城钼业集团有限公司矿区供暖设施更新改造项目环境影响报书》。2016年4月27日取得渭南市环境保护局《关于金堆城钼业集团有限公司矿区供暖设施更新改造项目环境影响报告书的批复》（渭环批复【2016】20号）；2017年10月31日，取得渭南市环境保护局《关于金堆城钼业集团有限公司矿区供暖设施更新改造项目竣工环境保护验收批复》（渭环验【2017】30号）。 |  |  |

废水排放信息（2018年）

| 排放口名称 | 石可生活污水排放口 |  |  | 排放口编号及位置 | JDC-FS-01， 陕西省渭南市华州区金堆镇石可生活区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）一级标准 |  |  | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续式排放 |  |  |
| 排放去向 | 处理达标后进入汶浴河 |  |  | 监测单位 | 定期委托第三方有资质机构监测 |  |  |
| 监测频次 | 自动监测，连续监测 |  |  |  |  |  |  |
| 水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | pH | 悬浮物 |  |  |  |
| 规定排放限值 | 50mg/L | 12 mg/L | 6-9 | 70mg/L |  |  |  |

废气排放信息（2018年）

| 废气排放口名称 |  | 锅炉废气排放口 |  |  | 废气排放口编号位置 | JDC-FQ-01、JDC-FQ-02，陕西省渭南市华州区金堆镇 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 |  | 关中地区重点行业大气污染物排放限值（DB61/941-2014）表7限值 |  |  | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，间歇式排放 |  |
| 排放去向 |  | 经脱硝、除尘和脱硫设施处理达标后排入大气 |  |  | 排气筒高度 | 45米 |  |
| 监测单位 |  | 定期委托第三方有资质机构监测 |  |  | 监测频次 | 自动监测，连续监测（采暖季） |  |
| 大气污染物名称 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤30mg/m3 | ≤200mg/m3 | ≤200 mg/m3 |  |  |  |

噪声排放信息（2018年）

| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，间接排放 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测单位 | 定期委托第三方有资质机构监测 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝，夜间≤55分贝 |

固体（危险）废物排放信息（2018年）

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 产生部位 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 炉渣 | 一般固废 | 生产过程中 | 统一收集后交由砖厂回收利用 |
| 生活垃圾 | 一般固废 | 生产及办公过程中 | 排至露天矿排土场 |
| 废油 | 危险废物 | 设备润滑保养过程中 | 收集后交由有危险废物处理资质的单位处理 |
| 废铅蓄电池等 | 危险废物 | 生产过程中 | 收集后交由有危险废物处理资质的单位处理 |

污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 数 量 | 处 理 工 艺 | 运行时间 | 运行 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水处理设施 | 1套 | 处理工艺采用生物接触氧化法处理达标后排入汶浴河 | 24小时/天（全年） | 正常 |
| 百花锅炉房废气处理设施 | 3套 | 经“SNCR+SCR脱硝、旋风+布袋除尘和石灰石膏湿法脱硫”工艺处理达标后，经45米烟囱排放 | 24小时/天（采暖季） | 正常 |
| 寺坪锅炉房废气处理设施 | 2套 | 经“SNCR+SCR脱硝、布袋除尘和石灰石膏湿法脱硫”工艺处理达标后，经45米烟囱排放 | 24小时/天（采暖季） | 正常 |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号（备案编号） | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告书 | 《金堆城钼业集团有限公司矿区供暖设施更新改造项目环境影响报书》 | 陕西中圣环境科技发展有限公司 | 编写日期：2016年3月 | 依申请提供复印件 |
| 环评报告批复文件 | 《关于金堆城钼业集团有限公司矿区供暖设施更新改造项目环境影响报告书的批复》 | 渭南市环境保护局 | 渭环批复【2016】20号 | 依申请提供复印件 |
| 建设项目竣工验收批复文件 | 《关于金堆城钼业集团有限公司矿区供暖设施更新改造项目竣工环境保护验收批复》 | 渭南市环境保护局 | 渭环验【2017】30号 | 依申请提供复印件 |
| 排污许可证 | 陕西省排放污染物许可证 | 渭南市华州区环境保护局 | 许可证编号：HXPWXK-2017-002；《关于金堆城钼业集团有限公司申请排污许可证延期的回复》（渭华环发【2018】37号） | 依申请提供复印件 |